# PM₁₀ 观测站点筛选与后向受体窗口选取

atmosphere-4373208 修回支撑材料　　2026-07-22

本文所有判据均在查看结果之前设定, 逐条可独立复核。未修改任何观测值; 「剔除」仅指该站或该时次不参与城市平均, 原始逐站数据文件保持不动。

# 1　站点筛选

## 1.1　入选前提: 位于 FLEXPART 受体框内

为使观测采样区与模式采样区严格对应, 站点须落在受体框内。经核实, 两市清单站点全部落在框内, 框外 0 站。

| 受体 | 受体框范围 | 清单站数 | 最终使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兰州 | 103.43–104.23°E, 35.65–36.45°N | 8 | 6 |
| 北京 | 115.99–116.79°E, 39.51–40.31°N | 22 | 17 |

## 1.2　兰州: 剔除 2 站

| 站点 | 名称 | 剔除理由 |
| --- | --- | --- |
| 1475A | 职工医院(20181115停运) | 事件期无任何有效数据 |
| 1477A | 榆中兰大校区(对照点) | 事件期无任何有效数据 |

保留 6 站完整度 98–100%, 事件期各站峰值 1584–1852 µg m⁻³, 离散度小, 城市均值具代表性。后向窗口内 0 小时缺站。

## 1.3　北京: 剔除 5 站

| 站点 | 名称 | 剔除理由 |
| --- | --- | --- |
| 1069A | 环境监测监理中心 | 事件期无任何有效数据 |
| 1067A | 药材公司 | 廊坊监测网, 距城区 50 km |
| 1068A | 开发区 | 廊坊监测网, 距城区 48 km |
| 1070A | 北华航天学院 | 廊坊监测网, 距城区 51 km |
| 2919A | 河北工业大学 | 廊坊监测网, 距城区 49 km; 读数与近邻不相容 |

廊坊监测网 4 站的剔除依据三条, 任一条独立成立:

(a) 代表的是另一团气。四站位于河北廊坊, 距北京城区 48–51 km。其 PM₁₀ 峰值出现在 03-22 00:00 UTC, 比城区(03-21 22:00 UTC)晚 2 小时, 与沙尘继续东南推进一致。混入城市均值会把「北京」的到达时刻人为拖后 2 小时。

(b) 同网同时中断, 恰在峰值前的急升段。1067A/1068A/1069A/1070A 四站在 03-21 22:00 与 23:00 同时缺测, 而此前(21:00)与此后(03-22 00:00)均正常。四站同属廊坊监测网, 同时同段中断指向共同的数据传输故障, 而非四台仪器同时损坏。

| 时刻 (UTC) | 1067A | 1068A | 1070A | 2919A | 城区中位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03-21 21 | 812 | 762 | 822 | 2558 | 1332 |
| 03-21 22 | 缺测 | 缺测 | 缺测 | 4987 | 1711 |
| 03-21 23 | 缺测 | 缺测 | 缺测 | 3953 | 1661 |
| 03-22 00 | 2811 | 2676 | 2866 | 2545 | 1554 |

(c) 2919A 的读数无法交叉验证且已明显偏离近邻。03-21 21:00 该站读 2558 µg m⁻³, 而 12 km 内的三个近邻仅 812 / 762 / 822, 比值 3.2 倍。相距 ≤12 km 的站点锋面到达差不超过数分钟, 不可能出现此量级差异。随后两小时(4987、3953)恰逢近邻集体缺测, 该站成为该区域唯一读数, 无从校验, 按从严原则剔除。

## 1.4　剔除的定量影响

| 方案 | 站数 | 峰值 (µg m⁻³) | 峰值时刻 (UTC) | 事件期均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全部有数据站 | 21 | 1889 | 03-21 22:00 | 231 |
| 最终采用(剔廊坊组) | 17 | 1707 | 03-21 22:00 | 227 |

事件期均值仅由 231 变为 227 µg m⁻³(-1.7%), 量级结论不受影响; 峰值时刻回到 03-21 22:00 UTC, 即北京城区的真实到达时刻。

# 2　模拟时段选取

## 2.1　WRF 积分期: 2023-03-17 00Z – 03-27 00Z

原方案为 03-13 – 03-29 共 16 天且 &fdda 为空(自由积分), 现改为 03-17 – 03-27 共 10 天并加入 ERA5 分析逼近。两项改动的依据:

(1) 缩短自由积分时长。原方案在事件(03-19 起沙)之前已自由积分 6.5 天, 且 d01 域达 6453 × 4725 km, 内部远离侧边界约束, 天气尺度相位随时间漂移。检验表明走廊六站的锋面到达时刻较 ERA5 平均偏早 16.0 h。改为事件前 2 天 spin-up 后, 该误差降至 2.0 h。

(2) 2 天 spin-up 的充分性。本个例为快速移动的锋面沙尘过程, 关键在天气尺度环流的准确性, 而非长期陆面平衡; 且 ERA5 已提供土壤温湿四层初始场, 无需长时间自旋。

(3) 终止于 03-27。受体事件结束于 03-22 13Z, 留 4.5 天余量以覆盖沙尘继续东移出海的过程, 并为可能的敏感性试验预留时段。

## 2.2　后向积分的时间截断检验

后向粒子自受体窗末端向前追溯, 最早只能追到气象场起始时刻 03-17 00Z。为确认该截断不影响足迹主体, 统计起始边界处(03-17 00–06Z)的残余足迹占比:

| 受体 | 边界处残余足迹占比 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 兰州 | 0.49% | 可忽略 |
| 北京 | 0.00% | 可忽略 |

旧结果显示输送时间中位数 0.9–1.2 天、86% 在 2 天内, 而最短的受体小时仍有 3.5 天可用后向积分时长, 余量充分。

## 2.3　起沙时段: 观测判据与 DUEM 的对比

现用的起沙窗来自 MERRA-2 DUEM(再分析产品)。本次另用观测独立确定起沙时段, 判据为三条同时成立: 葵花-9 三波段判为沙尘 ∧ WRF 10 m 风速 > 8 m s⁻¹(与 AWEP 同阈值) ∧ 裸地。仅用卫星不足以区分「本地起沙」与「过境沙尘」, 加入风速判据方可分离。

| 源框 | 观测起沙窗 (UTC) | 观测峰值 | 峰值起沙率 | DUEM 窗 (UTC) | 起点差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TK | 03-19 06 – 03-20 00 | 03-19 12Z | 22.6% | 03-19 00 – 03-20 00 | 观测晚 6 h |
| TH | 03-19 15 – 03-20 03 | 03-19 21Z | 14.9% | 03-19 00 – 03-20 12 | 观测晚 15 h |
| AH | 03-19 21 – 03-21 06 | 03-20 03Z | 9.2% | 03-20 00 – 03-21 12 | 观测早 3 h |
| MG | 03-21 03 – 03-21 15 | 03-21 09Z | 15.4% | 03-20 17 – 03-22 11 | 观测晚 10 h |

观测起沙峰值呈清晰的自西向东序列: TK 03-19 12Z → TH 03-19 21Z → AH 03-20 03Z → MG 03-21 09Z, 与锋面东移一致。观测窗普遍窄于 DUEM 窗, MG 差异最大(DUEM 42 h vs 观测 12 h)。

关键交叉验证: 观测的 TK 起沙峰值为 03-19 12Z, 而后向足迹给出「到达兰州的气团经过 TK 的时刻」为 03-19 13Z, 二者相差 1 小时。两个数字来自完全独立的链条(葵花红外+WRF 风 vs FLEXPART 后向粒子), 其一致性表明分析逼近后的气象场可信。

局限: 起沙率为面积占比而非质量通量, 观测能定「何时何地起沙」但不能定「起了多少」, 质量仍取自 DUEM; 云下起沙不可见, 故观测窗为下限。

## 2.4　时段选取总览

图 1　模拟时段选取总览。灰色为 WRF 积分期(斜线部分为 spin-up); 彩色条为观测起沙窗, 其下方浅灰条为现用的 DUEM 释放窗; 倒三角为观测起沙峰值; 绿/红框为受体窗, 填充部分为观测事件期, 圆点为受体观测起跳时刻。

# 3　后向受体窗口选取

## 3.1　判据

受体窗 = PM₁₀ 超过事件前基线 3 倍的连续时段, 前后各留 1 小时余量。

基线 = 事件前(≤ 2023-03-19 00:00 UTC)筛选后城市均值的中位数。前留余量捕捉起涨的最初时刻, 后留余量捕捉回落至阈值附近的尾部。两个城市使用完全相同的判据。

| 城市 | 基线 | 阈值(3×) | 超阈值时段 (UTC) | 时长(h) | 受体窗 (UTC) | 释放次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州 | 157 | 472 | 03-20 14 – 03-22 08 | 43 | 03-20 13 – 03-22 09 | 45 |
| 北京 | 79 | 237 | 03-21 18 – 03-22 12 | 19 | 03-21 17 – 03-22 13 | 21 |

## 3.2　与旧方案的对比

| 城市 | 旧方案(v2) | 次数 | 覆盖超阈值时段 | 新方案(判据) | 次数 | 覆盖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州 | 03-20 12 – 03-22 00 | 36 | 79% | 03-20 13 – 03-22 09 | 45 | 100% |
| 北京 | 03-21 12 – 03-22 12 | 24 | 95%(其中 6 次在背景浓度下空转) | 03-21 17 – 03-22 13 | 21 | 100% |

旧方案的兰州窗右边界落在衰减段中部(该时刻 PM₁₀ 仍约为基线的 4 倍), 无判据支持; 北京窗左边界过早, 24 次释放中有 6 次在背景浓度下发出, 采样的是无沙尘气团, 只会稀释足迹信号。

# 4　敏感性检验

## 4.1　阈值倍数

阈值倍数「3」无物理推导, 属自由参数。故对 2×/3×/4×/5× 逐一计算窗口, 检验结论对该选择的依赖程度。

| 城市 | 倍数 | 阈值 (µg m⁻³) | 受体窗 (UTC) | 释放次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州 | 2× | 314 | 03-20 13 – 03-22 14 | 50 |
| 兰州 | 3× | 472 | 03-20 13 – 03-22 09 | 45 |
| 兰州 | 4× | 629 | 03-20 13 – 03-22 06 | 42 |
| 兰州 | 5× | 786 | 03-20 13 – 03-21 19 | 31 |
| 北京 | 2× | 158 | 03-19 20 – 03-23 02 | 79 |
| 北京 | 3× | 237 | 03-21 17 – 03-22 13 | 21 |
| 北京 | 4× | 316 | 03-21 18 – 03-22 10 | 17 |
| 北京 | 5× | 395 | 03-21 19 – 03-22 09 | 15 |

兰州: 2×–4× 之间窗口起点完全不变(均为 03-20 13), 释放次数由 50 变为 42, 变幅 16%。原因是兰州起跳为断崖式(相邻两小时由 88 升至 1077 µg m⁻³), 任何阈值都落在同一小时。

北京: ≥3× 时稳定(21/17/15 次), 但 2× 时窗口扩至 79 次、起点提前至 03-19 20。原因是北京基线低(79 µg m⁻³), 2× 阈值(158)会把事件前的正常污染波动一并纳入。故 3× 为下限, 不宜再低。

## 4.2　沙尘判别: PM₁₀/PM₂.₅ 比值

PM₁₀ 阈值本身无法区分沙尘与霾。沙尘以粗颗粒为主, 事件期 PM₁₀/PM₂.₅ 比值应显著抬升(纯沙尘通常 >3, 城市霾约 1.2–2)。用该比值独立检验两次过程的性质。

| 城市 | 事件前比值(中位) | 峰值时刻比值 | 事件期比值范围 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州 | 2.46 | 4.90 | 1.7 – 5.5 | 粗颗粒主导, 沙尘 |
| 北京 | 2.10 | 3.67 | 1.3 – 5.4 | 粗颗粒主导, 沙尘 |

加入比值判据(PM₁₀ > 3× 基线 且 比值 > 事件前比值中位数)后, 窗口几乎不变(兰州 48→48 次, 北京 19→18 次), 说明单用 PM₁₀ 阈值并未将霾误判为沙尘。该检验为独立的物理性质验证, 而非窗口选取本身的依据。

# 6　需在正文声明的局限

(1) 观测采样区小于模式受体框。剔除廊坊组后, 观测站最南为 39.77°N, 而 FLEXPART 受体框南缘为 39.51°N, 模式向南多覆盖约 29 km。受体框未作调整, 原因是: (i) 本次修回的核心是检验气象场相位修正对输送速度的影响, 受体框保持不变才能与既有结果构成单因子对照; (ii) 沙尘为区域性现象, 0.26° 的南北差异对城市尺度平均影响有限。该差异在结果解读时应予考虑。

(2) 北京峰值前的急升段(03-21 22:00–23:00)廊坊方向整体缺席。敏感性检验: 即使将 1067A/1068A/1070A 在缺测两小时按线性内插补齐(仅用于估计上界, 未写入数据集), 该两小时的城市均值也只达 1670 / 1702 µg m⁻³, 仍低于相邻时次, 峰值时刻的判定不受影响。

(3) 阈值倍数与余量长度均为人为设定。3.1 节的敏感性检验给出了结论对该设定的依赖程度: 兰州不敏感, 北京在 ≥3× 时不敏感。

# 5　FLEXPART 释放高度的确定

## 5.1　问题

正向释放与后向采样均设在地面以上 0–100 m(ZPOINT1=0, ZPOINT2=100, KINDZ=1)。该设定此前无观测依据, 需确认: 沙尘是否被困在贴地薄层, 从而低估输送速度?

## 5.2　观测约束: 葵花-9 三波段反演的沙尘层顶

判据: 先做云掩膜(冰云 D1 = BT₈.₆ − BT₁₁ < 0 且 TSK − BT > 10 K; 厚云 TSK − BT > 30 K), 再在剩余像元中判沙尘(D2 = BT₁₁ − BT₁₂ < −0.3 K 且 D1 > 0 且 TSK − BT > 3 K)。对沙尘像元取 BT₁₁ 代入同时刻最近 WRF 格点的温度廓线, 解 T(z) = BT₁₁ 得层顶高度。同时反演晴空像元作为对照 —— 若二者高度不分离, 则判据无效。

| 场景 (UTC) | 沙尘像元 | 沙尘层顶 | 晴空对照 | 分离度 | 采用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03-19 12Z TK | 18 903 | 2 939 m | 170 m | 2 769 m | 是 |
| 03-20 12Z TK | 6 693 | 2 571 m | 695 m | 1 876 m | 是 |
| 03-21 06Z MG | 14 133 | 1 558 m | 0 m | 1 558 m | 是 |
| 03-20 00Z TH | 4 151 | 2 822 m | 2 020 m | 802 m | 否 |
| 03-20 00Z AH | 5 811 | 2 869 m | 2 561 m | 308 m | 否 |

00Z(夜间)两个场景的晴空对照也反演出 2 020 / 2 561 m, 与沙尘组不分离 —— 夜间地表迅速降温后与高空温度接近, 反演失去分辨力, 故仅采用白天场景。TH 与 AH 无有效白天场景, 无观测约束。

## 5.3　模式检验: 0–100 m 释放后沙尘被抬到多高

关键在于区分两件事: 观测约束的是沙尘层顶(沙尘最终到达多高), 而释放深度设定的是沙尘从何处注入; 中间的抬升由模式湍流负责。故须检验模式从 0–100 m 释放后能否达到观测的层顶。

源框内的模式垂直分布(TK, 03-19 12Z):

| 高度层 | 占柱含量 | 累计 |
| --- | --- | --- |
| 0–100 m | 9.3% | 9.3% |
| 100–500 m | 20.7% | 29.9% |
| 500–1000 m | 22.1% | 52.1% |
| 1000–2000 m | 35.4% | 87.5% |
| 2000–5000 m | 12.5% | 100% |

| 源框 | 模式 90% 质量高度 | 葵花反演层顶 | 比值 |
| --- | --- | --- | --- |
| TK (03-19 12Z) | 2 606 m | 2 939 m | 0.89 |
| MG (03-21 06Z) | 1 830 m | 1 558 m | 1.17 |

从 0–100 m 释放, FLEXPART 的湍流将沙尘抬升至 1.8–2.6 km, 与葵花反演的层顶相差 11–17%, 两个源区均在 ±20% 以内。走廊七城的柱含量统计亦显示仅 8.6% 的沙尘留在 0–100 m 内, 91.4% 已在 100 m 以上。

## 5.4　结论: 维持 0–100 m

释放高度维持 ZPOINT 0–100 m 不变, 依据三条:

(1) 物理上正确 —— 沙尘由地表起沙, 释放层应在地表。

(2) 有观测验证 —— 模式抬升后的沙尘层顶与葵花反演相差 11–17%, 说明模式的垂直输送无系统偏差, 无需人为抬高注入高度。

(3) 若改为 0–2 000 m, 等于把抬升过程计算两次: 先人为将质量置于 2 km, 模式再继续抬升, 将产生过冲。且分析逼近修正相位后, 输送速度已较观测略快 16%, 抬高释放层只会加剧该偏差。

说明: 曾据葵花层顶(1.5–2.9 km)提出把释放层改为 0–2 000 m, 该建议已撤回 —— 它混淆了「沙尘层厚度」与「释放注入深度」两个概念。5.3 节的模式检验表明模式已能自行达到观测层顶。

敏感性维度: 仍保留 0–2 000 m 作为敏感性成员, 目的不是修正错误, 而是量化「释放深度假设」的不确定度, 证明源归因结论对该选择不敏感。

# 7　配套数据文件

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| pm10_utc_hourly_by_station.csv | 原始逐站逐小时数据(未作任何修改) |
| pm10_utc_hourly_by_city_screened.csv | 筛选后城市均值与逐时参与站数 |
| pm10_qc_dropped_stations.csv | 整站剔除记录 |
| pm10_qc_dropped_points.csv | 逐点剔除记录 |
| receptor_release_plan_v3.csv | 按判据生成的受体释放计划 |
| reviewer_response/pm10_episode_vs_backward_window_screened.png | 受体窗配图 |
| reviewer_response/dust_top_v3.csv | 葵花沙尘层顶反演结果 |
| reviewer_response/himawari_pixel_classification.png | 葵花三波段像元分类图 |
| reviewer_response/corridor_vertical.csv | 走廊各城模式垂直分布 |