# 起沙量级设置方案

各源区排放补偿系数 · 基于 2026-07-22 的观测诊断

# 一、四种方法的系数汇总

| 方法 | TK | TH | AH | MG | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面 PM10（DUSMASS 对 PM10） | 2.13 | 2.56 | 2.02 | 7.57（否决） | MG 的站全在零排放格点上 |
| MODIS 柱 AOD（沙尘期·像元配对） | 2.45 | 1.80 | 2.69 | 4.95 | 严格同时刻同像元 |
| 同上·扣 MODIS 高偏 +0.08 | 2.15 | 1.34 | 2.09 | 4.16 | AERONET 实测的 MODIS 偏差 |
| MODIS 增量比（扣事件前背景） | 7.26 | 1.62 | 3.01 | 4.34 | 像元配对 + 背景扣除 |
| AERONET 柱 AOD | — | — | — | 4–6 | Dalanzadgad + AOE_Baotou |

# 二、推荐值

| 区域 | 推荐系数 | 区间 | 主要依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| TK | 7.0× | 5–8 | 增量比（见第三节） |
| TH | 1.7× | 1.3–2.6 | 柱量三法一致；地面 2.56 偏高但仅 2 站且在框缘 |
| AH | 2.5× | 2.0–3.0 | 地面 2.02、柱 2.09–2.69、增量 3.01，三法收敛 |
| MG | 4.3× | 3.8–5.0 | 柱量 4.16–4.95 + AERONET 4–6；地面站不可用 |

若改用两区域方案（按 DUEM 窗口内排放质量加权合并）：

| 区域 | 组成 | 质量权重 | 合并系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| TK | TK 单独 | — | 7.0× |
| TK+TH（若并入） | TK : TH | 3.24 : 1.24 | 5.5× |
| MP | AH + MG | 1.53 : 1.37 | 3.4× |

# 三、TK 为什么是 7 而不是 2.5

这是本方案最需要解释的一处。

| TK | 背景（12 次过境） | 事件（7 次过境） | 增量 |
| --- | --- | --- | --- |
| MODIS | 0.195 | 0.967 | 0.772（升 5 倍） |
| MERRA-2 | 0.184 | 0.291 | 0.107（升 1.6 倍） |

MERRA-2 把塔克拉玛干的常年背景算得很准（0.184 vs 0.195，差 6%），但几乎完全漏掉了本次事件的增量。

塔克拉玛干常年有沙尘活动、地表极易蚀，背景 AOD 本身就有 0.2 量级。用「总量之比」（0.967 / 0.291 = 3.33）会把两边共有的背景也算进去，把比值拉向 1，稀释掉真实的事件差异。而 FLEXPART 只释放事件期的沙尘，所以修正系数必须对事件增量而非总量。

其他三个框背景占比小，扣不扣背景差别不大（TH 1.74→1.62、AH 2.78→3.01、MG 4.93→4.34）；只有 TK 的背景占了事件值的 63%，才出现这么大的分离。

不确定度：分母 0.107 很小，误差被放大 ——

| MERRA-2 增量 | 0.09 | 0.107（实测） | 0.13 | 0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得到的系数 | 8.6× | 7.2× | 5.9× | 5.1× |

故报 5–8×，不报单值。支持其可信的是两侧背景几乎相等——若连背景都对不上，增量相减就没有意义。

# 四、实施方式

1. 只改量级时不需要重跑 FLEXPART

FLEXPART 对释放质量严格线性（被动示踪物、一阶干湿沉降、无化学反应），按框乘常数等价于把该框输出浓度整体乘该常数，可在 analyze_source_contribution.py 中直接应用。

⚠ 该等价性只在系数为常数时成立。若改成随时间或空间变化的系数，必须重跑。

2. 粒子数不要跟着涨

若在 build_flexwrf_input_v2.py 中烘进去，务必把 MASS_PER_PARTICLE 同步乘上相同倍数（NPART_FLOOR 一并下调），否则粒子数涨 2–7 倍、机时失控。「每个粒子多背质量」与「多放粒子」在浓度场上完全等价，但前者不花机时。

# 五、对受体结论的影响

|  | 未补偿 | 旧系数 2.2/2.0/2.3/4.3 | 本方案 7.0/1.7/2.5/4.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兰州 TK 贡献 | 39.6% | 39.9% | 约 66% |
| 兰州 System ① | 64.4% | 62.5% | 约 75% |
| 北京 TK 贡献 | 18.3% | 15.2% | 约 34% |
| 北京 System ② | 70.8% | 76.5% | 约 62% |

这是量级上的结论变化，不是微调。采用前应确认 TK 的增量比口径能被接受。

# 六、必须写进论文的假设与局限

滞留时间无偏。柱负荷 = 排放 × 滞留时间，柱量标定只能约束这个乘积。拆开需要垂直廓线或沉降观测（CALIPSO 可部分验证，尚未完成）。

TK 增量法的过度修正风险。若 MERRA-2 的「背景期」里混进了它没分辨出的事件早期沙尘，扣背景会过度修正。TK 恰是 MERRA-2 时相最差的框（逐时相关 r = 0.21），此风险不能排除。

TH 的两法分歧未解决（地面 2.56 vs 柱 1.3–1.8）。取柱侧是判断不是证据，应报区间。

MG 无地面约束。框内 3 站全部落在 DUEM 零排放格点、距排放质心 627–1015 km，只「看到」该框 0.1% 的排放。现有系数全部来自柱量观测。

粒径口径。释放用 GOCART bin1+2+3（几何直径 ≤ 6 µm ≈ PM10 上限），而 DUSMASS / DUEXTTAU 是全 5 档——标定出的是「全档沙尘的低估倍数」，用到 bin1–3 上隐含假设各档低估倍数相同。