# WRF 与 FLEXPART 配置方案

2023 年 3 月东亚沙尘个例 · 基于 2026-07-22 的观测诊断

# 第一部分　WRF 配置

## 1.1 问题诊断

原 run（03-13 起报、16 天连续自由积分、d01+d02、&fdda 为空）在河西走廊 6 个点上，10 m 风涌升时刻较 ERA5 系统性偏早 8–12 小时。事件（03-19）距初始场（03-13）已自由积分 6.5 天，d01 为 6453×4725 km，事件区离最近边界约 1900 km，spec_bdy_width=5 仅 135 km 松弛带 —— 该时长上中纬度槽脊漂移 8–15 小时属正常误差增长。

## 1.2 已实施的改动

| 项 | 原 run | nudged run | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间窗 | 03-13 ~ 03-29（16 天） | 03-18 ~ 03-22（5 天） | 降低机时 |
| max_dom | 2（d01+d02） | 1（仅 d01） | d02 未被 FLEXPART 使用 |
| &fdda | 空 | grid_fdda = 1 | ★ 相位订正的核心 |
| do_avgflx_em | 未设 | 1 | 输出 AVGFLX_RUM/RVM |
| time_step | 162 s | 150 s | 3600/150=24 整除，输出落整点 |

输出已确认含 UST（摩擦速度）与 AVGFLX_RUM / AVGFLX_RVM。

## 1.3 验证结果

① 对 ERA5（走廊 6 点 10 m 风涌升时刻）

| 点位 | ERA5 | 原 run | clean | nudged |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敦煌 | 03-19 20Z | −9 h | −9 h | +6 h |
| 酒泉 | 03-20 06Z | −9 h | −9 h | +1 h |
| 张掖 | 03-20 03Z | −9 h | −8 h | −1 h |
| 民勤 | 03-20 09Z | −8 h | −8 h | 0 h |
| 武威 | 03-20 08Z | −12 h | −12 h | −3 h |
| 兰州 | 03-20 12Z | −10 h | −10 h | −1 h |
| 绝对值平均 | — | 9.5 h | 9.3 h | 2.0 h |

clean（去 d02、改起报时刻但不加 nudging）与原 run 完全一致（9.3 vs 9.5 h），证明相位改善全部来自 nudging，而非去掉 d02 或改起报时刻。这一对照组是归因成立的必要条件。

② 对葵花红外（独立观测，非同义反复）

| run | ¦峰时差¦ 平均 | 同期相关 r 平均 |
| --- | --- | --- |
| 原 run | 17.2 h | +0.12 |
| clean | 17.2 h | +0.12 |
| nudged | 9.2 h | +0.39 |

逐框：MG 从 −25 h 改善到 −1 h（r 0.19→0.52），TH 从 −18 h 到 −9 h，AH 本就同相。TK 仍差 20–23 h，但见 1.4。

## 1.4 TK 的特殊说明

TK 框内风场本身是好的：nudged 与 ERA5 的相关 r = 0.88、峰时完全同相。所谓「差 20 h」是用浓度观测检验排放时刻造成的假象 ——

| 检验手段 | 为何在 TK 失效 |
| --- | --- |
| 地面 PM10（9 站） | 全在盆地边缘绿洲，距 DUEM 排放质心 252–499 km，f_R 仅 0.9–8.8%；沙海腹地无站 |
| 葵花红外 | 观测天顶角 73.6°，四框中最差；且 03-17 背景日在 TK 本身就有沙尘，距平法失效 |
| 盆地累积模型 | 相关仅从 −0.31 改善到 −0.06，盆地环流使排放与边缘浓度非单调 |

结论：TK 的起沙时相依据已验证的风场（03-19），无直接浓度观测支撑，须在文中声明。

## 1.5 尚需处理

nudged run 只到 03-22 23Z，AH 在 03-23 的第二次过程（地面 PM10 约 1000 µg/m³）不在覆盖内。若要纳入，需把 WRF 延长至 03-24 以后。

# 第二部分　FLEXPART 配置

## 2.1 正向 run：释放窗口

由 nudged WRF 的摩擦速度跃移通量确定（覆盖 90% 通量的最短连续窗口）：

| 源区 | 通量峰值(UTC) | 北京时 | 建议窗口 | 时长 | 原窗口捕获率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TK | 03-19 09Z | 03-19 17 时 | 03-18 23Z ~ 03-21 11Z | 60 h | 54.7% |
| TH | 03-19 19Z | 03-20 03 时 | 03-18 02Z ~ 03-21 00Z | 70 h | 59.8% |
| AH | 03-20 08Z | 03-20 16 时 | 03-19 03Z ~ 03-21 11Z | 56 h | 65.1% |
| MG | 03-21 07Z | 03-21 15 时 | 03-20 04Z ~ 03-21 14Z | 34 h | 65.1% |

原窗口最严重的两处：MG 起点 03-20 17Z 比葵花看到沙尘早 8–10 小时（可能是北京模拟峰值偏早 5 h 的部分原因）；AH 起点 03-20 00Z 漏掉了 03-19 傍晚的起始段。

## 2.2 正向 run：释放质量

| 源区 | 补偿系数 | 区间 |
| --- | --- | --- |
| TK | 7.0× | 5–8 |
| TH | 1.7× | 1.3–2.6 |
| AH | 2.5× | 2.0–3.0 |
| MG | 4.3× | 3.8–5.0 |

详见《起沙量级设置方案.docx》。粒径档保持 GOCART bin1+2+3（几何直径 ≤6 µm ≈ PM10 上限），不要加 bin4/bin5。

## 2.3 正向 run：必改的参数

| 参数 | 现值 | 建议 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| MASS_PER_PARTICLE | — | 同步乘补偿系数 | 否则粒子数涨 2–7 倍，机时失控 |
| NPART_FLOOR | — | 相应下调 | 配合上一条，防止托底把粒子数顶回去 |
| LSUBGRID | 0 | 1 | 次网格地形参数化，不花机时 |
| WIND_OPTION | 0（瞬时风） | 1（时间平均质量通量） | 新 run 已有 AVGFLX_RUM/RVM |
| dquer | 2.0 µm | 2.3 µm（可选） | 使沉降与 bin1–3 的质量加权 d² 自洽 |
| COMMAND 结束时刻 | 20230328 | ≤ WRF 结束时刻 | 超出气象场覆盖会中断 |

⚠ dquer 的换算依赖 FLEXPART 把它当作质量中值直径。请核对你那版的 part0.f90 —— 若为数浓度中值，换算式完全不同。

## 2.4 后向 run

当前设置（LZ_bwd_nudged / BJ_bwd_nudged，已用 nudged WRF 跑完）：

LDIRECT      = -1

起止         = 20230316 120000  ~  20230322 120000

loutstep     = 3600   loutaver = 3600   sampling = 900

IOUT         = 1 (concentration)      IPOUT = 1 (逐输出间隔转储粒子)

IOUTPUTFOREACHREL = 1                 LAGESPECTRA = 1

IND_SOURCE   = 1 (mass)               IND_RECEPTOR = 2 (mass mixing ratio)

受体         : 兰州 36 个 / 北京 24 个

| 受体 | 时段 | 回溯深度 |
| --- | --- | --- |
| 兰州（36 个） | 03-20 12Z ~ 03-21 23Z | 3.5 ~ 5.0 天 |
| 北京（24 个） | 03-21 12Z ~ 03-22 11Z | 4.5 ~ 5.5 天 |

无受体深度 < 72 h。按典型输送速度核对：兰州 ← TK 西缘约 2400 km 需 55 h @12 m/s，最浅的 84 h 刚覆盖；北京 ← TK 西缘约 3500 km 需 81 h，深度 108–131 h 有余量。

已知折损：起报由 03-16 改为更晚会减少回溯深度，方向是低估 TK；而正向的窗口截断同样低估 TK —— 两者同向，「前后向一致」可能是同源假象而非相互验证。

## 2.5 回应审稿意见：轨迹频率场

审稿意见要求「在排放期以 1 小时步长计算大量前向轨迹阵列」并「计算前向与后向轨迹频率的空间分布」。对照现状：

| 审稿要求 | 现状 |
| --- | --- |
| 不能只算单条轨迹 | 已满足：FLEXPART 为粒子集合，每次释放上万粒子 |
| 源区在排放期按 1 h 步长算大量前向轨迹 | 已满足：每小时每个 1° 块一条 release，TK 有 644 条 |
| 计算前向/后向轨迹频率的空间分布 | 数据已有（trajfreq_*.txt、IPOUT=1 的 partposit），但未进正文 |

即所需内容基本都有，问题是呈现形式。建议补三张图：

前向：TK 与 MP 的轨迹频率场（经过各格点的粒子-小时数）

后向：兰州与北京的受体足迹场，叠加源区边界

前后向闭合：后向足迹在各源区内的积分占比 vs 正向质量法的贡献百分比

# 第三部分　执行顺序

| 步骤 | 内容 | 是否需重跑 | 机时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受体采样口径：HALF 0.4 → 最近格点 | 否 | 即时 |
| 2 | 释放质量乘补偿系数（若不改窗口） | 否，线性等价 | 即时 |
| 3 | 延长释放窗口 + 烘入补偿系数，重跑正向 | 是 | 视粒子数 |
| 4 | WRF 延长至 03-24 以覆盖 AH 第二次过程 | 是 | 约 1 小时 |
| 5 | 轨迹频率场出图（回应审稿） | 否，用现有输出 | 即时 |

第 1、2、5 步不需要重跑任何模式，建议优先完成。